## Cahier des Charges pour CoupDePouce

### Présentation

CoupDePouce est un projet d’auto construction destiné à des agriculteurs, pour simplifier leur quotidien en activant à distance des automatismes (en appuyant sur des boutons). En envoyant un SMS, un « doigt » s’active, ce qui permet d’effectuer une action à distance. Cela est notamment utile pour appuyer sur un bouton de pompe d’irrigation.

Le projet s’adapte à plusieurs types de bouton (rotation, push bouton, …). Il passe par la 4G pour envoyer le SMS

### Matériel

CoupDePouce est constitué de :

- Une carte ESP32-S3-4G de chez MakerFabs : https://www.gotronic.fr/art-carte-esp32-s3-4g-lte-a7670e-38784.htm

- Un Servo moteur avec rétrocontrôle : https://www.gotronic.fr/art-servomoteur-fb5118m-36026.htm

- Une carte SIM (en fonction de l’opérateur qui couvre le mieux la zone)

- Une alimentation 5V.

### Firmware

Le code doit fonctionner sur le logiciel ArduinoIDE.

Il doit pouvoir accepter plusieurs servo moteurs. Chaque servo est identifié par une lettre. Par défaut il y en a 2, mais si on copie colle la définition d’un servo, on peut en créer un C, un D, …

Voici un exemple : 
Servo A :

- Sa broche SERVOA_PIN

- Son type ROTATE ou PUSH

- Son angle max (il va de 0° (en mode OFF) à n° (en mode ON). A noter que pour un bouton de type Rotate, le servo recevant un message d’activation ira de 0 à angleMax, alors que si c’est un type Push, il fera 0° -> AngleMax -> 0°. On pourra également envoyer off (uniquement pour le bouton Rotate), qui fera angle Max -> 0°

- Son sens : horaire ou antihoraire

D’autres définitions sont demandées : le code PIN, les numéros des destinataires. Ces numéros seront utilisés pour renvoyer des SMS à TOUS les numéros listés, + celui qui vient d’envoyer le message si jamais il n’est pas dans la liste. Par exemple, au démarrage de CoupDePouce, tout le monde recevra :

« CoupDePouce operationnel. Envoyez 'A1' pour activer le bouton A. Envoyez ‘Help’ pour recevoir toutes les commandes possibles »

Dans l’idée, les commandes par SMS sont :

A1 : Si c’est un ROTATE, tourne le servo du bouton A de 0° à AngleMax°. Si C’est PUSH, faire 0°->AngleMax°->0°

A0 : Si c’est un ROTATE, tourne le servo du bouton A de AngleMax° à 0°

B1 : Si c’est un ROTATE, tourne le servo du bouton B de 0° à AngleMax°. Si C’est PUSH, faire 0°->AngleMax°->0°

B0 : Si c’est un ROTATE, tourne le servo du bouton B de AngleMax° à 0°

Si d’autres servos sont définis, on peut envoyer C1, C0, D1, … En fonction du nombre de servos définis.

La code suivant inclue des fonctions de déclaration de code SIM, les AT pour bien vérifier que tout fonctionne, ...

Par contre il ne marche que pour 1 servo, eet que avec un bouton PUSH, qui reçoit uniquement la commande « 1 » .

Point important : Si un message n’est pas reçu par quelconque bug, il ne faut pas qu’il soit conservé ! Sinon, si il est reçu genre 1h après, il ne faut absolument pas effectuer d’action sur les boutons. Il faut donc flush tout ancien message avant que le coupdepouce soit en mode « paré à écouter les prochains messages ». C’est important car CoupDePouce doit etre opérationnel en temps réel !

#include <Arduino.h>

#include <ESP32Servo.h>

// === CODE PIN ET NUMEROS ===

// Mets ton code PIN entre les guillemets ci-dessous, ex: "1234". Laisse "" si pas de PIN.

#define SIM_PIN "0000"

// Remplace les numéros ci-dessous par les numéros de téléphone (Sans espace, et au format international (+33 pour la France))

// Chaque numéro est entre guillemets "" et séparés par une virgule "," (après le dernier numéro, pas de virgule).

static const char* DESTS[] = {

"+336xxxxxxxx",

"+336xxxxxxxx"

};

const size_t N_DESTS = sizeof(DESTS) / sizeof(DESTS[0]);

// === Servo ===

Servo myservo;

#define SERVO_PIN      40

// === UART modem (A7670E) ===

HardwareSerial SerialAT(2);

#define IO_RXD2        47

#define IO_TXD2        48

#define IO_GSM_PWRKEY   4

// --------- Utils AT ----------

static void purgeInput(uint32_t ms=50) {

uint32_t t0 = millis();

while (millis() - t0 < ms) {

while (SerialAT.available()) (void)SerialAT.read();

delay(1);

}

}

static void sendAT(const char* cmd) {

Serial.print(">> "); Serial.println(cmd);

SerialAT.print(cmd); SerialAT.print("\r\n");

}

bool waitFor(const char* token, uint32_t timeout_ms = 3000) {

uint32_t t0 = millis();

String buf;

while (millis() - t0 < timeout_ms) {

while (SerialAT.available()) {

char c = (char)SerialAT.read();

buf += c;

if (buf.indexOf(token) >= 0) return true;

}

delay(1);

}

return false;

}

// --------- Power modem ----------

static void modem_power_on() {

pinMode(IO_GSM_PWRKEY, OUTPUT);

digitalWrite(IO_GSM_PWRKEY, HIGH);

delay(100);

digitalWrite(IO_GSM_PWRKEY, LOW);   // A76xx: impulsion basse ~1.2s

delay(1200);

digitalWrite(IO_GSM_PWRKEY, HIGH);

delay(3000);

}

// --------- Réseau ----------

static bool waitNetwork(uint32_t max_ms = 60000) {

uint32_t t0 = millis();

while (millis() - t0 < max_ms) {

sendAT("AT+CEREG?");

String buf; uint32_t t1 = millis();

while (millis() - t1 < 1000) {

while (SerialAT.available()) buf += (char)SerialAT.read();

}

Serial.print(buf);

if (buf.indexOf(",1") >= 0 || buf.indexOf(",5") >= 0) return true; // registered / roaming

delay(800);

}

return false;

}

// --------- Envoi SMS ----------

static bool sendSMS(const String& text, const char* number) {

purgeInput();

Serial.printf("Envoi SMS à %s : \"%s\"\n", number, text.c_str());

SerialAT.print("AT+CMGS=\"");

SerialAT.print(number);

SerialAT.print("\"\r\n");

if (!waitFor(">", 5000)) {

Serial.println("! Prompt '>' non reçu");

return false;

}

SerialAT.print(text);

SerialAT.write(0x1A); // Ctrl-Z

if (!waitFor("OK", 15000)) {

Serial.println("! OK final non reçu");

return false;

}

return true;

}

static void sendSMSAll(const String& text) {

for (size_t i=0;i<N_DESTS;i++) {

bool ok = sendSMS(text, DESTS[i]);

Serial.printf("[SMS -> %s] %s\n", DESTS[i], ok ? "OK" : "ECHEC");

delay(400);

}

}

// --------- Servo ----------

static void moveServo(int minAngle, int maxAngle) {

if (minAngle < 0) minAngle = 0;

if (maxAngle > 180) maxAngle = 180;

myservo.attach(SERVO_PIN, 500, 2500);

for (int p = minAngle; p <= maxAngle; p++) { myservo.write(p); delay(15); }

delay(1000);

for (int p = maxAngle; p >= minAngle; p--) { myservo.write(p); delay(15); }

delay(300);

myservo.detach();

pinMode(SERVO_PIN, INPUT_PULLDOWN); // évite que le fil signal flotte

}

// --------- SETUP ----------

void setup() {

Serial.begin(115200);

delay(1200);

Serial.println("\n[CoupDePouce - ESP32-S3 + A7670E | Fire&Forget SMS]");

SerialAT.begin(115200, SERIAL_8N1, IO_RXD2, IO_TXD2);

SerialAT.setRxBufferSize(4096);

modem_power_on();

// Sync modem

for (int i = 0; i < 5; i++) {

sendAT("AT");

if (waitFor("OK")) break;

delay(100);

}

// Echo off, erreurs verbeuses (facultatif)

sendAT("ATE0");

sendAT("AT+CMEE=2");

// PIN ?

sendAT("AT+CPIN?");

String r;

uint32_t t=millis();

while (millis()-t < 1200) {

while (SerialAT.available()) r += (char)SerialAT.read(); }

if (r.indexOf("READY") >= 0) {

Serial.println("SIM OK");

} else if (r.indexOf("SIM PIN") >= 0) {

if (SIM_PIN && *SIM_PIN) {

SerialAT.printf("AT+CPIN=\"%s\"\r\n", SIM_PIN);

waitFor("READY", 8000);

} else {

Serial.println("PIN requis (SIM_PIN vide)");

}

} else if (r.indexOf("SIM PUK") >= 0) {

Serial.println("SIM bloquée (PUK)");

} else if (r.indexOf("NOT INSERTED") >= 0) {

Serial.println("Pas de SIM");

}

Serial.println("Attente réseau...");

if (!waitNetwork(60000)) Serial.println("Réseau KO (timeout)");

else Serial.println("Réseau OK");

// Mode SMS texte, alphabet GSM

sendAT("AT+CMGF=1");

sendAT("AT+CSCS=\"GSM\"");

// CNMI=2,2 : pas de stockage, le modem “push” le SMS sur l’UART immédiatement.

sendAT("AT+CNMI=2,2,0,0,0");

// Vider d’éventuels anciens SMS stockés (pour éviter toute lecture différée)

sendAT("AT+CPMS=\"SM\",\"SM\",\"SM\"");

sendAT("AT+CMGD=1,4");

sendAT("AT+CPMS=\"ME\",\"ME\",\"ME\"");

sendAT("AT+CMGD=1,4");

// Message de démarrage

sendSMSAll("CoupDePouce operationnel. Envoyez '1' pour activer.");

// Petit mouvement de test

moveServo(0,20);

}

// --------- LOOP (URC only) ----------

void loop() {

// On lit ligne par ligne. Si on voit '+CMT:' -> la prochaine ligne est le corps du SMS.

static String line;

static bool waitBody = false;

static String lastHeader;

while (SerialAT.available()) {

char c = (char)SerialAT.read();

if (c == '\r') continue;

if (c != '\n') {

line += c;

continue;

}

// Fin de ligne

String cur = line;

line = "";

if (cur.length() == 0) continue; // ignore lignes vides

Serial.print("[URC] "); Serial.println(cur);

if (waitBody) {

// 'cur' = corps du SMS en mode texte

String body = cur;

body.replace("\"", "");

body.trim();

Serial.print("SMS reçu (body): "); Serial.println(body);

// Seuil d'action : "1", " 1", "1 "

if (body == "1" || body == "1 " || body == " 1") {

Serial.println(">> ALLUMAGE");

sendSMSAll("allumage...");

moveServo(0, 90);

} else {

Serial.println("Commande non reconnue (ignorée).");

}

waitBody = false; // traiter une seule ligne de corps

lastHeader = "";

continue;

}

if (cur.startsWith("+CMT:")) {

// Exemple header : +CMT: "+33699....",,"25/10/21,15:10:00+08"

lastHeader = cur;

waitBody = true;        // la prochaine ligne sera le corps

continue;

}

}

}